绿色食品生产操作规程

GFGC 2024A309

绿色食品双孢蘑菇工厂化生产
技术规程

2024-07-04发布                       2024-08-01实施

中国绿色食品发展中心  发 布

前  言

本规程由中国绿色食品发展中心提出并归口。

本规程起草单位：北京市农产品质量安全中心、中国绿色食品发展中心、北京市农业技术推广站、北京农学院、上海市农产品质量安全中心、江苏省绿色食品办公室、江西省农业技术推广中心、河南省农产品质量安全和绿色食品发展中心、安徽省绿色食品管理办公室、中国农业大学、上海联中食用菌专业合作社、江苏紫山生物股份有限公司。

本规程主要起草人：孙敏、马雪、周绪宝、魏金康、陈青君、杨琳、杭祥荣、杜志明、王凯、胡晓欣、王贺祥、祖恒、李浩、习佳林。

绿色食品双孢蘑菇工厂化生产技术规程

1 范围

本规程规定了绿色食品双孢蘑菇工厂化生产的要求，包括产地环境、设备设施、发菌管理、出菇管理、采收、病虫害防治、生产废弃物处理、生产档案管理以及储存运输等技术要求。

本规程适用于绿色食品双孢蘑菇的工厂化生产及管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19171   双孢蘑菇菌种

NY/T 391   绿色食品 产地环境质量

NY/T 393   绿色食品 农药使用准则

NY/T 394   绿色食品 肥料使用准则

NY/T 528   食用菌菌种生产技术规程

NY/T 658   绿色食品 包装通用准则

NYT 1056   绿色食品 储藏运输准则

NY/T 1731   食用菌菌种良好作业规范

NY/T 1934   双孢蘑菇、金针菇贮运技术规范

3 产地环境

产地环境要求符合NY/T 391的要求。厂区应清洁卫生、水质优良、地势平坦、交通便利；远离工矿区和城市污染源、禽畜舍、垃圾场和死水水塘等危害食用菌的病虫源滋生地。不宜选择地势低洼，洪涝灾害风险高的场所。

4 投入品

4.1 生产用水

生产用水应符合NY/T 391的规定。

4.2 栽培原料

栽培主料可选择稻草、麦秆、玉米秆、玉米芯等农作物秸秆；辅料可选择鸡粪、牛粪等畜禽粪。主辅料应来自安全生产农区，质量应符合绿色食品相关规定要求，应无结块、无霉变，防止有毒有害物质混入。培养料原材料来源、添加剂种类和用量、用水质量等，应符合NY/T 391、NY/T 393、NY/T 394的规定。

4.3 设备设施

工厂化生产区与生活区分隔开，生产区应合理布局，堆料场、混料车间、发酵隧道、控温菇房、采收包装车间、成品仓库、菇渣处理场各自独立，又合理衔接，防止各生产环节之间交叉污染，堆料场、发酵区应设置在下风口并与控温菇房保持适宜距离，排水系统畅通。

发酵区应建设一、二次发酵隧道，有条件的基地建设三次发酵隧道。发酵隧道应配备温湿度监测装置和通风系统。一次发酵隧道内应配备高压喷气通风系统，二、三次发酵隧道墙体应采用保温材料，配备环境控制系统。

控温菇房车间封闭性、隔温性及节能性好，应利于控温、保湿、通风、光照和防控病虫害。应有健全的消防安全设施，备足消防器材。

5 菌种选择及质量要求

选用优质高产、抗病抗逆性强、商品性好的品种；菌种应从具资质的单位购买，菌种来源可追溯。菌种生产符合NY/T 528、NY/T 1731的规定要求，质量符合GB 19171的规定要求，用于生产的菌种应种性纯正、生命力旺盛。

6 生产工艺流程

原料准备→一次发酵→二次发酵→三次发酵→覆土→出菇管理→采收

6.1 原料准备

一次发酵前主料（稻草、麦秸等）应提前2d-3d进行预湿；干的畜禽粪提前打碎和预湿。原料应来源于无污染的农田，质量符合NY/T 391、NY/T 393、NY/T 394的规定。

培养料配比原则以培养料含氮量为准，初始含氮量应控制在1.2%～1.7%，建议为1.4%～1.5%。

6.2 一次发酵

6.2.1 一次发酵

将预湿好的原料填入一次发酵隧道发酵，填放原料高度不高于3m，以发酵料温度和含氧量为控制指标，一次隧道发酵共需9d左右，中间倒仓1-2次，倒仓以发酵料温度达到80℃为控制指标。

6.2.2 一次发酵培养料腐熟要求

培养料无臭味，腐熟程度五至六成，颜色呈浅咖啡色，草料表面可见明显放线菌菌落。草料的含水量72%～74%，pH值7.8～8.5，含氮量1.8%～2.0%。

6.3 二次发酵

6.3.1 转仓

一次发酵结束后，将堆肥利用进料机械设备转入二次发酵隧道，转料时均匀抛撒在隧道内，铺料高度小于2m。

6.3.2均温阶段

密闭隧道，开启风机内循环，使空间内培养料温度均匀至45℃上下，氨气含量低于250ppm。

6.3.3 升温阶段

关闭菇房所有门窗、拔风筒，用蒸汽加热菇房，提高料温达到58℃～60℃，气温控制在56℃～58℃，保持8h，进行巴氏灭菌。

6.3.4 保温阶段

引入新风，料温降至50℃～47℃，保持3～4d。

6.3.5 降温阶段

检测输送管道的氨气含量低于5～10ppm时，开始降温过程。每小时降低3℃，达到27℃时完成二次发酵过程。

6.3.5二次发酵料质量要求

主料外观呈棕褐色，料内有大量的白色放线菌等有益微生物的菌斑，略带有甜面包味，草茎柔软疏松有弹性，用手拉即断，不粘无滑感，不污手。水分66%～68%，pH值7.5～7.7，氨气低于10ppm，含氮量2.1%～2.3%，灰分27%～32%，碳氮比14～16︰1。

6.4 三次发酵

三次发酵即在二次发酵料中播撒双孢蘑菇菌种，在适宜的温度下培养。若生产体系为二次发酵体系，则采用菇房播种培养菌丝体方式，若生产体系为三次发酵体系，则采用三次发酵隧道培养菌丝体方式。

6.4.1 菇房播种与发菌管理（二次发酵体系）

播种铺料：培养料温度降低至27℃以下，采用大型上料机向菇房层架播种铺料。

覆膜：播种铺料后，料面平整，覆盖黑色（或白色）地膜保湿发菌。

发菌管理：播种后2～3d内以保湿为主，少通风，棚内相对湿度保持在85%～90%。菇房内环境气温控制在26℃以下，培养料温度控制在25℃～27℃，3～4d后菌丝定植，逐步加大风机新风供应量，发菌期共需14～17d时间。

6.4.2三次发酵隧道（三次发酵体系）

将二次发酵好的培养料利用传输设备运送至三次发酵隧道，在传输同时混合播入菌种，播种量控制在5L～7L/t。隧道内温度控制23℃～25℃，培养时间16d。第三次发酵后培养料的菌丝变粗发白，含水量62%～66%，pH值6.2～6.5，含氮量2.1%～2.6%。

6.5 覆土

6.5.1覆土制备

采用草炭土或泥炭土，加入轻质碳酸钙调节酸碱度和草炭物理性状，加入杀螨杀虫药剂，或用蒸汽消毒杀虫。使用化学药剂应为食用菌上登记使用的农药，并符合NY/T 393的规定。调整覆土中含水量70%～75%。

6.5.2覆土时间

播种后的14～17d，菌丝全部发满料层后即可进行覆土。覆土时培养料温度控制在25℃，菇房中CO2浓度控制在3000ppm左右。

6.5.3覆土方法

把搅拌好的覆土材料用覆土机均匀的盖到床面，厚度2.5～3cm。

6.5.4覆土后水分管理

覆土后经过3-5次的喷水，保持泥炭土湿润，含水量70%~75%。每次调水每平方米不超过2kg。

6.6 出菇管理

6.6.1 搔菌

菌丝长满覆土层时，用搔菌机将菌丝人为打断让其重新生长连接，搔菌的深度控制在1～2cm。

6.6.2 出菇期环境管理

菌丝生长至覆土层80%左右时开始降温阶段，根据子实体生长发育不同阶段进行环境控制。

——菌丝扭结期

搔菌后3~4d料温降至21℃下，菇房环境温度16℃~18℃，湿度80%~85%，新风量50%~80%；4~6天料温降至20℃下，菇房温度17℃~19℃，湿度85%~88%，新风量40%~70%。

——催蕾期

此阶段控制标准：菇房内CO2浓度800~1200ppm，空气温度14℃~17℃，湿度85%~90%、加大新风量、料温22℃以下；浇水量：菇体米粒大小：1次/d，0.6~0.8L/㎡；菇体5~10mm：1次/d，0.8~1L/㎡；菇体15~25mm：2次/d，0.8~1L/㎡；菇体25~30mm，温度控制在14℃~17℃，湿度控制在75%~80%。

——头潮菇

采菇阶段要保持房间内的湿度不可超过70%，房间内地面保持干爽；空调机风速调小，开大新风量，防止蘑菇起鳞；空温控制在14℃~17℃；降低CO2浓度800~1200ppm。

——转潮期

一潮菇后清床，菌丝休养2~3d后浇水，观察床面水份，将覆土层水份补充至85%~90%左右，第1天可浇1~1.2L/㎡1~2次，后续依覆土层水份而定（不超过3L/㎡）；空温18℃~19℃；7~8d采收第二潮菇，以此管理，一般采收三潮菇。

6.7 采收

6.7.1 采菇卫生

采菇人员应注意个人卫生，不应留长指甲，采摘前手、不锈钢小刀及装备的容器应洗涤干净、晾干，采摘时采摘人员应戴一次性卫生手套摘菇。

6.7.2 采菇方法

当菌盖长至3cm～4cm，菌膜尚未胀破时采收。采菇时，抓住菌柄轻轻扭下，不应带动过多的覆土。鲜菇应轻拿轻放，用小刀削去菇柄基部，及时分级销售与加工。

6.8蒸汽消毒

一般情况下病虫害不严重的菇房，空菇房充入蒸汽，提高温度至60℃，维持4h；病虫害严重的菇房，菇房蒸汽温度达到80℃，维持4h。

6.9下料作业

下料机配合运输车作业。蒸汽消毒后立即下料工作，避免长时间放置滋生杂菌；下料后及时清理房间，关好菇房门。

7 病虫害防治

7.1 防治原则

坚持“预防为主，综合防治”的方针，以农业防治和物理防治为主。出菇期内不应使用任何农药。

7.2常见病虫害

真菌性病害有绿霉、蛛网霉等；细菌性病害有褐斑病；虫害有菇蝇、菇蚊、菇螨。

7.3防治方法

7.3.1环境卫生

厂区周围及各车间间隔地带进行绿化，防风防尘扬；厂区内做好环境卫生工作，墙面、地面光滑，每天用清水冲洗；菌种培养室、栽培菇房及各种生产用具应定期消毒一次，消除杂菌滋生源。操作员做好自身卫生工作，遵守各项操作规程，断绝杂菌传播途径。菇房出菇后及时清出废弃培养料，打扫干净，再用清水冲洗。

7.3.2农业防治

培育和使用活力强壮的菌种；适当增加菌种播种量；调控适宜的环境条件，促进蘑菇健康生长。

7.3.3物理防治

严格发酵操作过程；培养室使用前采用蒸汽消毒；菌种冷却室、接种室、培养室及菇房栽培过程中通气采用空气过滤净化方法；覆土材料曝晒或蒸汽消毒；菇房门窗安装纱网，阻隔虫害；接种室、培菌室、菇房可采用臭氧消毒；生产过程中发现螨害，可用糖醋诱杀；菇蝇、菇蚊可用3W黑光灯诱杀光成虫。

7.3.4化学防治

a) 出菇场地使用前应严格消毒，消毒剂及其使用方法参见附录A.1；

b) 培养阶段病虫害发生严重时，使用已登记可在食用菌上使用的低毒低残留的农药，药物的使用应符合NY/T 393的要求；若发生胡桃肉状菌、疣孢霉病等病害时，应及时在感病区域及其周围喷洒药剂，防止其扩散，可使用的药剂及使用方法见附录A.2。

c) 出菇期、采摘期和储存期，禁止使用任何农药。

8 生产废弃物处理

栽培过程中所产生的废弃物料，应运至远离菇房的地方集中发酵处理，可作为农作物和林地有机肥。生产过程中废水应进行循环利用或清洁处理。

9  包装、储存和运输

包装材料卫生指标应符合NY/T 658的要求，双孢蘑菇以鲜销为主，也可放置1℃～5℃的条件下储存，储存期7d。预冷、入库、储藏、出库、运输要求应符合NYT 1056和NY/T 1934标准规定。

10 生产记录

建立绿色食品双孢蘑菇工厂化生产档案，明确地记录环境清洁卫生条件、各类生产投入品的采购及使用、生产管理过程、病虫害防治、包装运输等各个生产环节。生产记录档案应保留3年以上，做到农产品生产可追溯。

附录A

（资料性附录）

绿色食品双孢蘑菇接种、培养及出菇环境消毒常用药品和主要病虫草害防治推荐农药使用方案

绿色食品双孢蘑菇接种、培养及出菇环境消毒常用药品见表A.1，主要病虫害防治推荐农药使用方案表A.2。

表A.1 接种、培养及出菇环境消毒常用药品

| 消毒剂 | 用途 | 用量、浓度及使用方法 |
| --- | --- | --- |
| 漂白粉 | 接种室、发菌室使用前消毒 | 1%，现用现配，喷雾 |
| 酒精 | 接种工具、接种台、菌种外包装、接种人员的手等 | 70% ~ 75%涂擦 |
| 高锰酸钾 | 器具表面消毒 | 0.1 ~ 0.2%水溶液浸泡、喷雾 |
| 新洁尔灭 | 皮肤和不耐热器皿表面的消毒 | 0.25%水溶液涂擦或浸泡 |
| 甲醛 | 菇房消毒 | 2kg/100 m2 |
| 二氧化氯消毒剂（必洁仕） | 器械表面消毒、空间消毒 | 1% ~ 7%水溶液消毒、喷雾 |
| 石灰水 | 出菇场地消毒 | 3% ~ 5%水溶液喷洒 |

表A.2 绿色食品双孢蘑菇主要病虫草害防治推荐农药使用方案

| 防治对象 | 防治时期 | 农药名称 | 使用量 | 使用方法 | 安全间隔期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 褐腐病 | 病害发生前 | 500克/升噻菌灵悬浮剂 | 1）1∶1250-2500(药料比)； 2）0.5-0.75克/平方米 | 1)拌料 2)喷雾 | 1)65，3次 2)55，1次 |
| 菌蛆 | 播种前 | 1%吡丙醚粉剂 | 1-3克/平方米 | 撒施 | 1次 |
| 菇蚊 | 卵孵高峰至低龄幼虫期 | 1200ITU/毫克苏云金杆菌(以色列亚种)可湿性粉剂 | 1-1.5克/平方米 | 喷洒 | 15天，2次 |
| 注：农药使用应以最新版本NY/T393的规定为准。 |  |  |  |  |  |